2023年天然气产品质量钦州市监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于2023年天然气产品质量钦州市监督抽查，此次抽查产品范围为天然气产品。本实施细则依据天然气和车用压缩天然气产品相关标准以及此次监督抽查工作要求制订，内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品种类

天然气、车用压缩天然气的产品品种、产品标准见表1。

表1天然气和车用压缩天然气产品品种、产品标准

| 序号 | 产品品种 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | GB 17820 天然气 |

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 11060.4  天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量

GB/T 11060.8  天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量

GB/T 11062  天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 13609  天然气取样导则

GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

GB 17820  天然气

GB 18047  车用压缩天然气

相关的法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取企业的主导产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

在企业成品库内或加气站随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在流通领域抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品，所抽取产品的保质期（未注明保质期的按尚在保质期内处理）应能确保整个监督抽查（包含异议处理）工作的完成。

5.2.2 抽样基数

储配站抽样时，产品抽样基数确定为抽样时储配站储罐的储气总量。

5.2.3抽样数量

取样方法执行GB/T 13609，取15L为样本，其中检验样品10L，备用样品5L。盛装天然气、车用压缩天然气产品的容器(不锈钢取样瓶或铝塑复合膜气体采样袋)，必须完整、清洁、不漏。

5.2.4 抽样注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并留存证据。

抽样人员应在样品加贴封条后，对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。

5.3 样品处置

5.3.1抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。当场对样品进行封样，并采取必要的防拆封措施及防封条损坏措施。封条上至少要有产品名称、抽样日期、抽样人签字、受检单位代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息，并保证封条在运输过程中不会破损。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.2检验样品由抽样人员带回检验机构进行检验，运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。备样封存在受检单位。受检单位应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。

5.3.3承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.3.4备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产或销售的天然气、车用压缩天然气产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获得，并经企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目

天然气产品检验项目见表2。

表2  天然气产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热量 | GB 17820 | GB/T 11062 |
| 2 | 总硫 |  | GB/T 11060.4 GB/T 11060.8 |
| 3 | 二氧化碳 |  | GB/T 13610 |
| 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 |  |  |  |

7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.1 当产品全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据《2023年天然气产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的3个项目进行了检验，检验结果符合GB 17820-2018《天然气》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格”。

7.2 当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据《2023年天然气产品质量钦州市监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的3个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合GB 17820-2018《天然气》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格”。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。