2024年家用电器产品质量钦州监督抽查实施细则

- 1 适用范围

本细则适用于家用电器产品质量钦州监督抽查。本次监督抽查产品范围包括：电火锅、家用消毒碗柜、家用衣物干衣机、电风扇、电水壶、电热取暖器、电磁灶、储热式电热暖手器、电烤箱、电磁灶、电压力锅、电烤箱及烘烤器具、吸油烟机、空气湿度调节装置、足浴盆、电热水器（含小厨宝）、皮肤和毛发护理器具(带电加热元件)、按摩器、电动厨房机械、电热水袋、电热毯。本细则内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

- 2 产品种类

产品种类见表1。

- 产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 家用和类似用途电器 | 家用消毒碗柜、空气湿度调节装置、足浴盆等 |
| 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具 | 电热毯、电热垫 |
| 按摩器具 | 按摩器 |
| 储水式热水器 | 电热水器、小厨宝 |
| 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具 | 电烤箱 |
| 皮肤及毛发护理器具 | 电吹风 |
| 液体加热器 | 电水壶、电压力锅 |
| 室内加热器 | 电热取暖器、家用衣物干衣机 |
| 风扇 | 电风扇 |
| 便携式电磁灶 | 电磁灶 |
| 吸油烟机 | 吸油烟机 |
| 厨房机械 | 电动厨房器械 |
| 储热式电热暖手器 | 电热水袋 |

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求（指定版）

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.8-2008家用和类似用途电器的安全  电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 4706.10-2008家用和类似用途电器的安全  按摩器具的特殊要求

GB 4706.12-2006家用和类似用途电器的安全  储水式热水器的特殊要求

GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全  烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.15-2008 家用和类似用途电器的安全  皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全　液体加热器的特殊要求

GB 4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全  第2部分：室内加热器的特殊要求

GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全  第2部分：风扇的特殊要求

GB 4706.28-2008家用和类似用途电器的安全  吸油烟机的特殊要求

GB 4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全  便携式电磁灶的特殊要求

GB 4706.30-2008 家用和类似用途电器的安全  厨房机械的特殊要求

GB 4706.99-2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

相关法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及

产品明示质量要求。

- 5 抽样

- 5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

- 5.2抽样方法、基数、数量及注意事项

- 5.2.1抽样方法

在企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在网络交易平台抽检，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

- 5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

- 5.2.3抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格同一型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（实体店）：随机抽取同一规格同一型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格同一型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于承检机构。

- 5.2.4注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构。

- 5.3样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。生产领域：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（实体店）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。流通领域（网络交易平台）：检验样品带回承检机构，备用样品封存于承检机构。

5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

- 5.4抽样单

- 5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录受检单位上一年度生产的家用电器产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

- 5.4.2流通领域（实体店）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

- 5.4.3流通领域（网络交易平台）

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。向商家索取发票，并保留购样聊天记录等电子凭证。

- 6 检验要求

家用电器的检验项目见表2～表13。

- 家用消毒碗柜、空气湿度调节装置、足浴盆的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 6 | 机械强度 |  |  |
| 7 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 8 | 内部布线 |  |  |
| 9 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 10 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 11 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电热毯、电热垫的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 |  |  |
| 3 | 耐潮湿 |  |  |
| 4 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 6 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 7 | 内部布线 |  |  |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 9 | 外部导线用接线端子 |  |  |
| 10 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 11 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 按摩器的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电热水器、小厨宝的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 |  |  |
| 3 | 输入功率和电流 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 6 | 内部布线 |  |  |
| 7 | 接地措施 |  |  |

- 电吹风的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电热水壶、电压力锅和自动电饭锅的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |

- 电暖器的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 风扇的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电磁灶、电烤箱的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 或GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 或GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |

- 吸油烟机的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电动厨房器械的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 发热 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  |
| 6 | 泄露电流和电气强度 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  |
| 8 | 机械强度 |  |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  |
| 10 | 内部布线 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 12 | 接地措施 |  |  |
| 13 | 爬电距离和电气间隙 |  |  |
| 14 | 耐热和耐燃 |  |  |

- 电热水袋的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄露电流和电气强度 |  |  |
| 4 | 电源连接和外部软线 |  |  |
| 5 | 接地措施 |  |  |

- 7 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与 判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
7.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2024年家用电器产品质量钦州监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”
7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据xxxx〔xxxx〕xx号文中《2024年家用电器产品质量钦州监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx项目的检验结果不符合xx标准号《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”
    注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明：该产品本次监督抽查检验，xx项目不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

- 8 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明的，由监督抽查组织部门根据核查情况作出异议处理决定。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，监督抽查组织部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。